国家卫计委关于批准聚偏磷酸钾

作为食品添加剂新品种等的公告

2013年第2号

根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品添加剂新品种管理办法》的规定，经审核，现批准聚偏磷酸钾为食品添加剂新品种，硬脂酰乳酸钠等7种食品添加剂扩大使用范围、用量，增补已批准食品添加剂低聚果糖的质量规格要求。

国家卫生计生委

2013年7月30日

附件3

增补食品添加剂低聚果糖的质量规格要求

英文名称：fructooligosaccharide

功能分类：营养强化剂

（一）使用范围和使用量

按GB 14880《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》以及原卫生部公告规定低聚果糖的用量和使用范围。

（二）质量规格要求

1.生产工艺

以白砂糖为原料，用来源于黑曲霉的酶解后，经脱色、过滤、干燥等工艺制得的食品添加剂低聚果糖。

2.技术要求

2.1感官要求：应符合表1的规定。

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色 | 取适量样品置于日光灯下，观察其色泽和状态 |
| 状态 | 粉末 |  |

2.2理化指标：应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项 目 |  | 指 标 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低聚果糖（GF2+GF3+GF4） (以干基计，%) | ≥ | 95.0 | GB/T 23528 |
| 葡萄糖＋果糖＋蔗糖 (以干基计，%) | ≤ | 5.0 | GB/T 22221 |
| 水分，w/% | ≤ | 5.0 | GB 5009.3 |
| 灰分，w/% | ≤ | 0.1 | GB 5009.4 |
| 砷(以As计)/(mg/kg) | ≤ | 0.3 | GB/T 5009.11 |
| 铅(Pb)/(mg/kg) | ≤ | 0.5 | GB 5009.12 |

2.3微生物指标：应符合表3的要求。

表3  微生物指标

| 项 目 |  | 指 标 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菌落总数/(CFU/g) | ≤ | 1000 | GB 4789.2 |
| 霉菌/( CFU/g) | ≤ | 20 | GB 4789.15 |
| 酵母/( CFU/g) | ≤ | 20 | GB 4789.15 |
| 大肠菌群/(MPN/100 g ) ≤ |  | 30 | GB 4789.3 |
| 沙门氏菌/(25 g/mL) |  | 不得检出 | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌 |  | 0/25 g（mL） | GB 4789.10 |

附件2

硬脂酰乳酸钠等7种扩大使用范围、用量的食品添加剂

表1

|  | 名称 | 功能 | 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量（g/kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬脂酰乳酸钠，硬脂酰乳酸钙 | 乳化剂、稳定剂 | 02.01.01 | 植物油脂 | 0.3 |  |
| 2 | 丁基羟基茴香醚（BHA） | 抗氧化剂 | 12.10.01 | 固体复合调味料（仅限鸡肉粉） | 0.2 | 以油脂中的含量计 |
| 3 | 没食子酸丙酯(PG) | 抗氧化剂 | 12.10.01 | 固体复合调味料（仅限鸡肉粉） | 0.1 | 以油脂中的含量计 |
| 4 | 二甲基二碳酸盐（又名维果灵） | 防腐剂 | 14.08 | 其他饮料类（仅限麦芽汁发酵的非酒精饮料） | 0.25 |  |

巴西棕榈蜡等3种扩大使用范围的食品工业用加工助剂

表2

|  | 名称 | 使用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辛癸酸甘油酯 | 蜜饯果糕类产品的加工工艺 |  |
| 2 | 巴西棕榈蜡 | 蜜饯果糕类产品的加工工艺 |  |
| 3 | 抗坏血酸 | 葡萄酒的加工工艺 |  |

附件1

食品添加剂新品种聚偏磷酸钾

英文名称：potassium polymetaphosphate

功能：水分保持剂、膨松剂、酸度调节剂、稳定剂、凝固剂、抗结剂

- 用量及使用范围

按GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》以及原卫生部公告规定磷酸盐的用量和使用范围。

- 质量规格要求

1.生产工艺

以食品级磷酸二氢钾为原料，经高温脱水聚合而成。

2.技术要求

2.1 感官要求：应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色 | 取适量试样置于50 mL烧杯中，在自然光下观察色泽和状态 |
| 状态 | 粉末或结晶 |  |

  - 技术要求：应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 五氧化二磷（P2O5）含量，w/% | 53.5～61.5 | 附录中的 A.4 |
| 总砷（以As计）/（mg/kg） ≤ | 3 | 附录中的 A.5 |
| 氟化物（以F 计）/（mg/kg） ≤ | 10 | 附录中的 A.6 |
| 重金属（以Pb 计）/（mg/kg） ≤ | 10 | 附录中的 A.7 |
| 灼烧减量（以干基计），w/% ≤ | 5 | 附录中的 A.8 |
| 黏度，cps ≥ | 10 | 附录中的 A.9 |

附录A  检验方法